Лекция 7. Разновидности систем программного управления технологического управления

План лекции:

- Цикловое программное управление

- Достоинства и недостатки системы ЦПУ:

- Принцип работы схемы.

- Цикловое программное управление

Системой ЦПУ называют систему, в которой полностью или частично программируется:

— смена режущих инструментов;

— изменение режимов резания;

— величина перемещения рабочих органов станка, которая задается с помощью системы упоров (прототипом системы ЦПУ можно считать систему управления револьверными станками).

Цикл работы станка - совокупность всех движений станка, необходимых для обработки заготовок и выполняемых в определенной последовательности.

- Достоинства и недостатки системы ЦПУ:

Достоинства системы ЦПУ:

— Ниже стоимость станков с ЦПУ, чем станков с ЧПУ;

— Проще конструкция, чем системы ЧПУ

— Ниже квалификация обслуживающего персонала.

Недостатки системы ЦПУ:

— На станках оснащенных системами ЦПУ невозможно осуществлять  обработку фасонных поверхностей (т.к. можно запрограммировать перемещения только по прямой линии).

— Значительное время затрачивается на ввод управляющей программы. Это осуществляется непосредственно на станке, который в это время простаивает.

— После окончания обработки детали и переналадки станка на другую деталь, управляющая программа не сохраняется.

— В данных системах широко используется контактная автоматика, требующая выполнения определенных условий их эксплуатации.

Учитывая вышеуказанные недостатки, станки с ЦПУ рекомендуют применять в условиях крупно- и среднесерийного производства. Данными системами могут оснащаться токарно-револьверные, токарно-лобовые, токарно-карусельные, копировальные, вертикально-сверлильные, алмазно-расточные, фрезерные, агрегатные и другие станки, а также промышленные роботы.

Система ЦПУ включает в себя:

I - программатор циклов, с помощью которого осуществляется задание всей управляющей программы при наладке станка, а также поэтапного ее ввода в схему автоматики. Программатор состоит из:

1 - блок задания всей программы (штекерная панель, кулачковый командоаппарат и т.д.);

7 - устройство поэтапного ввода программы (шаговый двигатель);

II - схема автоматики включающая в себя:

2 - схему управления циклом работы станка (реле);

6 - схему преобразования сигнала с датчика 5;

III - исполнительное устройство, состоящее из:

3 - исполнительный элемент (электрические, гидравлические и др. приводы рабочих органов станка, электромагниты, электромагнитные муфты, золотники, пускатели и др.)

4 - рабочие органы станка (суппорты, столы, салазки, коробки скоростей, коробки подач, револьверные головки, системы охлаждения и т.д.)

5 - датчик контроля окончания отработки этапа программы (конечные или путевые выключатели, реле давления или времени)

- Принцип работы схемы.

При наладке станка управляющая программа вводится на устройстве 1:

— Если используется штекерная панель, то с помощью штекеров, которые устанавливаются на определенные гнезда панели.

— Если кулачковый командоаппарат, то с помощью шариков или роликов, устанавливаемых в определенные гнезда.

Так же регулируется система упоров 1 в систему управления циклом работы станка вводится с помощью устройства 7 этап программы.

Этап программы - это часть всей программы, которая одновременно вводится в систему программного управления для отработки.

Информация поступает в схему управления циклом работы станка 2, где преобразуется и усиливается, после чего передается к исполнительным элементам - 3, которые приводят в движение рабочие органы станка - 4.

При окончании отработки этапа программы срабатывает датчик 5, сигнал с которого, через схему 6 (где преобразуется и усиливается) передается в устройство 7, которое вводит следующий этап программы и т.д.

Вопросы для самоконтроля:

- Что называют системой ЦПУ?

- Что включает в себя система ЦПУ?

- Как происходит цикл работы станка?

- Этап программы – что это?

- Что срабатывает при  окончании отработки этапа?