Тема: «Параметры микроклимата в учебных помещениях»

Большое влияние на самочувствие и работоспособность человека оказывает микроклимат (метеорологические условия) производственных помещений, который определяется температурой воздуха, его составом и давлением, относительной влажностью, скоростью движения воздушных потоков.

В состав сухого атмосферного воздуха входит азот (78,08%), кислород (20,95%), углекислый газ (0,03%), аргон и другие газы (0,94%). Кислород необходим для поддержания жизнедеятельности человека. При дыхании поступающая в легкие венозная кровь освобождается от углекислоты и обогащается кислородом. В процессе движения по телу кровь отдает тканям кислород и отбирает образовавшуюся в них углекислоту. Газообмен происходит нормально при давлениях близких к атмосферному. Азот -  газ физиологически безвредный. Углекислый газ слабо ядовит, но опасен тем, что, замещая кислород, уменьшает его содержание в воздушной среде.

В состав воздуха, кроме того, входят водяные пары, пыль и другие примеси. Небольшие отклонения в содержании указанных газов и, в первую очередь, уменьшение концентрации кислорода и увеличение содержания углекислоты снижают работоспособность, а при значительных отклонениях от нормы атмосфера становится опасной для жизни человека.

Самочувствие работающего в значительной мере зависит и от температурного режима. При повышении температуры окружающего воздуха (свыше 22 °С) человек быстро утомляется, снижается его трудоспособность, расслабляется организм, усиливается потовыделение.

Объясняется это процессами терморегуляции, обеспечивающими теплообмен между организмом и внешней средой. Механизм терморегуляции заключается в увеличении или уменьшении притока крови к периферийным кровеносным сосудам. При нагреве организма сосуды расширяются, и увеличенный расход крови уносит большее количество тепла, при охлаждении сосуды сжимаются, и приток крови уменьшается. Температура же тела здорового человека независимо от метеорологических воздействий поддерживается практически постоянной - 36 °С.

Человек, находящийся в состоянии покоя, теряет в сутки около 7120 кДж энергии, при совершении легкой работы - 10470 кДж, при совершении работы средней тяжести-16760 кДж, при выполнении тяжелых физических работ потери энергии составляют 25140 кДж, а при очень тяжелой работе – 33520 кДж. Выделение энергии (теплоты) происходит в основном через кожу (до 85%) путем конвекции, а также в результате испарения пота с поверхности кожи. При этом с повышением температуры окружающего воздуха значительно увеличиваются потери организмом жидкости из-за усиления потовыделения. За смену они могут достигать 10-12 л. Вследствие обезвоживания организма кровь сгущается и нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы. Вместе с жидкостью организм теряет и соли. Именно поэтому в горячих, цехах введено снабжение рабочих под соленной (из расчета 0,5-1,0 г/л) газированной водой. При неблагоприятных условиях теплообмена, когда теплоотдача организма меньше, чем вырабатываемая в процессе работы, у человека может произойти перегревание организма (тепловой удар).

В холодное время года при работе на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях наоборот возможно переохлаждение организма.

При низкой температуре воздуха сосуды сжимаются, и приток крови в периферийные кровеносные сосуды уменьшается, что приводит к понижению температуры тела и расстройству тканевого обмена веществ органов, наиболее удаленных от сердца (ушей, носа, пальцев рук и ног).

Таблица 1

Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений в холодный и переходный периоды года

Основные симптомы охлаждения - ощущение холода, побледнение кожного покрова, замедление частоты пульса и дыхания, повышение кровяного давления. Особенно неблагоприятно для организма человека сочетание низкой температуры, большой скорости перемещения воздуха и повышенной влажности.

В связи с этим санитарные нормы устанавливают допустимую температуру производственных помещений (не ниже 13°С), классов, кабинетов, лабораторий, учебных заведений (16 - 20 °С), гимнастических залов, вестибюлей, коридоров (14 - 16 °С).

На самочувствие человека оказывает влияние и влажность воздуха. По санитарным нормам допустимая влажность в учебных помещениях должна быть 40 - 60 % в теплое время года, возможно, ее увеличение до 75 %.

Немаловажно для самочувствия человека движение окружающего воздуха. Санитарными нормами определен и этот параметр. Средние скорости движения воздуха в производственных и учебных заведениях должны составлять 0,2 - 0,5 м/с в холодное и переходное время года и 0,5 - 1,5 м/с в теплое время года. (Ощущать воздушные потоки человек начинает со скорости воздуха 0,15 м/с).

Указанные выше параметры связаны с допустимыми нормами микроклиматических условий и зависят от категории работы. В таблице 1 даны допустимые сочетания этих параметров для рабочей зоны, под которой понимается пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.

Контрольные вопросы

1. Что входит в понятие микроклимата в помещении?

2. Состав атмосферного воздуха.