Тема: Искусственные физические факторы, применяемые в курортной лечебной практике.

### 1. Организационный момент и актуализация темы

- Приветствие, объявление темы.

- Актуальность: почему мы говорим об «искусственных» факторах, если вокруг есть природные? (Возможность применения вне курорта, круглогодичное использование, точная дозировка, лечение пациентов, которые не переносят поездку на курорт).

### 2. Теоретическая часть

#### 2.1. Введение. Классификация физических факторов

- Определение: Искусственные физические факторы — это аналоги природных лечебных ресурсов (климата, минеральных вод, грязей), воспроизводимые аппаратными методами.

В санаторно-курортной практике для лечения, профилактики и реабилитации применяются две основные группы физических факторов: природные и искусственные (аппаратные) .

Искусственные факторы также называют преформированными физическими факторами. Это те виды лечебного воздействия, которые получают с помощью специальных аппаратов и которые не существуют в чистом виде в природе .

Ниже представлена классификация и основные виды этих факторов, сгруппированные по типу физического воздействия.

### Классификация и виды искусственных физических факторов

| Группа методов | Виды факторов и процедур | Примеры из практики |
| --- | --- | --- |
| Электролечение | Воздействие различными видами электрического тока и электромагнитными полями. | Гальванизация и электрофорез (введение лекарств через кожу с помощью тока) , амплипульстерапия (переменные токи) , дарсонвализация (импульсный ток высокой частоты) , УВЧ-терапия (электрическое поле ультравысокой частоты) , магнитотерапия (низкочастотное и высокоинтенсивное магнитное поле) , электромагнитная стимуляция тканей (глубокое прогревание и стимуляция) . |
| Светолечение (Фототерапия) | Использование инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения. | Лазерная терапия (низкоинтенсивное и высокоинтенсивное лазерное излучение) , инфракрасное излучение (часто используется в комбинированных аппаратах) . |
| Механотерапия | Лечебное воздействие механической энергией. | Аппаратный массаж (роликовый, вакуумный, прессотерапия) , ударно-волновая терапия (воздействие акустическими волнами) , вибротерапия, тракционное лечение (вытяжение, в т.ч. подводное) . |
| Термотерапия | Воздействие теплом или холодом, полученными искусственным путем. | Криосауна (общее воздействие холодом) , глубокий прогрев тканей (с помощью аппаратов) , теплолечение (аппаратные методы с нагретыми средами). |
| Водолечение (Гидротерапия) аппаратными методами | Использование пресной воды в специальных ваннах и душах. | Вихревые ванны (с массажем шеи или конечностей) , подводный душ-массаж, кислородные и жемчужные ванны . |

### Современные инновационные методы

Современная курортная практика активно внедряет новые технологии. К ним относятся:

- Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS). Применяется для глубокой и быстрой стимуляции мышц и нервов без контакта с кожей, эффективна при болях в спине и суставах .

- Текар-терапия (TR-Therapy). Метод, использующий радиочастотный ток для глубокого прогрева мягких тканей и ускорения регенерации .

- Антигравитационная беговая дорожка. Позволяет проводить раннюю реабилитацию пациентов с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата и нервной системы, частично разгружая вес тела .

- Сосудистая физиотерапия BEMER. Воздействие низкочастотным электромагнитным полем для улучшения микроциркуляции крови .

- Аппаратный комплекс "Мультимаг". Современная система для низкочастотной магнитотерапии с расширенными возможностями .

Применение этих искусственных факторов в комплексе с природными лечебными ресурсами (минеральными водами, грязями, климатом) позволяет значительно повысить эффективность санаторно-курортного лечения

- Принципиальное отличие от природных:

  - Стандартизация состава и параметров.

  - Возможность изменения интенсивности (дозирования).

  - Применение в любых условиях (стационар, поликлиника, домашняя физиотерапия).

- Классификация по природе фактора:

  - Электролечение: токи, поля, излучения.

  - Светолечение: инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, лазерное излучение.

  - Водолечение (аппаратное): искусственные минеральные ванны, души.

  - Теплолечение (аппаратное): парафин, озокерит (петрохимическое происхождение), электрогрязь.

  - Механотерапия: аппаратный массаж, прессотерапия, ударно-волновая терапия.

  - Ингаляционная терапия: ультразвуковые ингаляторы (небулайзеры).

#### 2.2. Электролечение и светолечение: от природных аналогов к аппаратам (25 мин)

- Аналогия «Солнце — лампа»:

  - Природный фактор: Гелиотерапия (солнечные ванны).

  - Искусственный фактор: Лампы инфракрасного излучения (тепловое действие), ультрафиолетовые облучатели (эритемообразующее, бактерицидное, витаминообразующее действие), лазеры (стимуляция регенерации).

  - Преимущества: нет риска перегрева и солнечного удара, строгий контроль длины волны.

- Аналогия «Электрическое поле Земли — аппаратная физиотерапия»:

  - Постоянные токи: Гальванизация и электрофорез (введение лекарств через кожу — природного аналога нет, это чисто искусственный метод доставки).

  - Переменные токи: Амплипульстерапия (СМТ) — стимуляция нервно-мышечного аппарата, обезболивание.

  - Магнитное поле: Магнитотерапия (низкочастотная) — противовоспалительный и противоотечный эффекты.

#### 2.3. Искусственные минеральные воды и бальнеотерапия

- Проблема: Доставка природной минеральной воды с курорта требует больших затрат и приводит к ее «разгазированию».

- Решение:

  - Приготовление искусственных минеральных вод:

    - Химический способ: растворение химически чистых солей в пресной воде с последующим насыщением углекислотой («Боржоми», «Ессентуки» в заводских условиях).

    - Питьевое применение: отличия от природных вод (усвояемость, стабильность состава).

  - Искусственные газовые ванны:

    - Жемчужные ванны: (механическое действие пузырьков воздуха) — мягкий аналог пузырьков газа в природе.

    - Углекислые ванны: («сухие» и водяные) — воспроизводят эффект курортов Кисловодска.

    - Радоновые ванны: (получение из раствора радоновой соли) — аналог курортов Белокурихи, Пятигорска. Важно: строгий дозиметрический контроль.

#### 2.4. Теплолечение: Парафино-озокеритолечение

- Природный аналог: Грязи (пелоиды).

- Искусственные факторы:

  - Парафин: Продукт нефтепереработки. Высокая теплоемкость, низкая теплопроводность. Отличие от грязи — отсутствие химического раздражения, только тепловое и механическое (при застывании сдавливает ткани).

  - Озокерит: Природный нефтебитум (но относится к искусственным в контексте «аппаратных методик» на курортах, если используется не местный). Содержит биологически активные вещества, дает слабый химический эффект (подобно грязям).

  - Пельоидофорез (электрогрязь): Комбинированный метод — наложение грязевой аппликации с одновременным воздействием гальванического тока.

#### 2.5. Механо- и гидротерапия

- Души: Душ Шарко, циркулярный душ (искусственное воспроизведение гидродинамического действия воды). Природный аналог — плавание в море против волн, водопады.

- Аппаратный подводный массаж: (насос подает воду под давлением). Замена массажа руками инструктора в бассейне.

- Прессотерапия: (пневмокомпрессия) — искусственный лимфодренажный эффект, аналог ручного массажа.

### 3. Заключение и вопросы

- Резюме: искусственные факторы расширяют возможности врача, но не отменяют природные. Главное правило — синергия (сочетание) и преемственность лечения «курорт — дом».

- Ответы на вопросы.

# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (Семинар + навыки)

Продолжительность: 2-4 академических часа (в зависимости от базы).
Место проведения: Учебная комната, кабинет физиотерапии, водолечебница (бальнеогрязелечебница) санатория.

### Цели занятия:

- Научиться отличать природный фактор от его искусственного аналога.

- Освоить методику назначения искусственных факторов (дозирование).

- Познакомиться с устройством аппаратов (демонстрация).

### План занятия:

#### 1. Тестовый контроль знаний

- Вопросы по классификации, механизму действия (по материалам лекции).

#### 2. Работа в кабинете физиотерапии — «Станционная игра»

Группа делится на подгруппы по 2-3 человека, переходящие по станциям.

- Станция А: «Электросвет»

  - Задание: найти отличия в инструкции к аппарату для УФО (тубусный кварц) и лампе «Соллюкс» (инфракрасное излучение).

  - Навык: определить биодозу (на практическом манекене или расчетным методом).

  - Аппарат: Потенциальная опасность (лазер)! Инструктаж по технике безопасности.

- Станция Б: «Бальнео»

  - Задание: приготовить искусственную хвойно-жемчужную ванну.

  - Алгоритм: Заполнение ванны водой (36-37°С) -> включение компрессора (жемчужная) -> добавление химического концентрата (хвойный экстракт).

  - Дискуссия: чем это отличается от приема ванны в термальном источнике? (Температура стабильна, концентрация точна, нет минерализации воды, только механический фактор + запах).

- Станция В: «Тепло»

  - Задание: Подготовка парафина (озокерита) к процедуре. Оценка температуры нагрева.

  - Методики: Наслаивание, аппликация кюветно-туннельным способом. Отработка на кисти студента (под контролем преподавателя).

#### 3. Разбор клинических задач (кейс-метод)

- Кейс1:
Пациент М., 45 лет, вернулся с курорта (Пятигорск), где получал радоновые ванны с хорошим эффектом при артрозе. Дома, через 3 месяца, боли усилились. В поликлинике есть аппарат для «сухих углекислых ванн» и кабинет УВЧ.

  - Вопрос: что можно назначить как искусственный аналог санаторного лечения? (Сухие углекислые ванны не являются аналогом радона! Аналог — покупные искусственные радоновые ванны или радоновые салфетки, если они есть в лицензированном кабинете. Либо обратить внимание на теплолечение/магниты, но не путать факторы).

- Кейс2:
Пациентка К. с частыми простудами хочет купить домой «кварцевую лампу» для загара, как в солярии, утверждая, что это заменит ей летний отдых на море.

  - Вопрос: Ваши рекомендации? (Объяснить разницу: УФО от лампы дает в основном загар и витамин Д, но лишает терморегуляторной тренировки, аэротерапии, воздействия морского воздуха. Искусственный фактор — только узкое звено сложного природного комплекса).

#### 4. Подведение итогов и домашнее задание

- Заполнение таблицы сравнения:

| Природный фактор | Искусственный аналог | Основное различие в действии |
| --- | --- | --- |
| Морские купания | Жемчужная ванна | Отсутствие химизма солей, только механика |
| Грязи | Парафин | Только тепло, нет сорбционных свойств |
| Солнце | Лампа УФО | Дозирование, отсутствие теплового удара |
| Питьевая мин. вода | Бутилированная «искусственная» | Меньшая стабильность ионов (быстрее усваивается/выводится) |

- Д/З: подобрать 2 аппарата физиотерапии, которые могут быть использованы для лечения гипертонии как альтернатива гипотензивным препаратам на начальной стадии (например: электросон, гальванический воротник по Щербаку).

### Методические рекомендации:

- Акцент на безопасности: при демонстрации аппаратов (особенно старых моделей КВЧ, УВЧ) обязательно говорить о противопоказаниях и правилах заземления.

- Связь с санаторием: если занятие проводится на базе санатория, полезно сравнить график отпуска процедур: природные факторы (климат) отпускаются «пассивно» (прогулка), а искусственные — строго по времени в физиокабинете.