ЛЕКЦИЯ 6. Загрязнение окружающей среды. Последствия для человечества и биосферы в целом

План

- Экологические последствия загрязнения воздуха: кислотные дожди, фотохимический смог, выхлопные газы автотранспорта. Понятие ПДК. Меры по контролю состояния и уменьшения загрязнение атмосферы.

- Экологические последствия загрязнения почвы и грунтовых вод: аккумуляция вредных веществ в почвенном горизонте, влияние почвенного загрязнения на качество сельскохозяйственной продукции.

- Загрязнение пресных вод промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками. Эффект сочетания действия загрязнителей.

- Способы очистки сточных вод и замкнутые циклы использования воды в промышленности.

- Способы утилизации ТБО. Свалки и санитарные свалки. Технология складирования твёрдых бытовых отходов на санитарных свалках. Мусоросжигательные заводы. Пиролиз. Рециклинг твердых бытовых отходов. Технологические циклы заводов по переработки твёрдых бытовых отходов. Экологические последствия загрязнения экосистем ТБО.

- Радиоактивное загрязнение и его воздействие на окружающую среду и человека. Основные способы утилизации ядерных отходов. Последствия катастроф на ядерных объектах.

Введение

Загрязнение окружающей среды — одна из наиболее острых глобальных проблем современности, вызванная антропогенной деятельностью. Оно приводит к деградации экосистем, потере биоразнообразия, ухудшению здоровья человека и экономическим потерям. В лекции рассмотрены ключевые типы загрязнения, их экологические последствия и меры по минимизации ущерба в соответствии с предложенным планом.

1. Экологические последствия загрязнения воздуха

Загрязнение атмосферы происходит за счет выбросов промышленных предприятий, транспорта и энергетики. Основные загрязнители: SO₂, NOₓ, CO, твердые частицы (PM10, PM2.5), летучие органические соединения (ЛОС).

Кислотные дожди

- Образуются при реакции SO₂ и NOₓ с водой в атмосфере:

$$ \ce{SO2 + H2O -> H2SO3} $$

$$ \ce{2NO2 + H2O -> HNO2 + HNO3} $$

- Последствия: подкисление почв и водоемов (pH < 5,5), гибель лесов (например, в Черном лесу, Германия), разрушение озерной биоты, коррозия зданий.

Фотохимический смог

- Возникает в условиях инверсии и солнечного излучения: NO₂ → NO + O, O + O₂ → O₃ (озон у земли токсичен).

- Последствия: раздражение дыхательных путей, снижение урожайности растений (урон листьям), образование пероксиацетилнитрата (PAN).

Выхлопные газы автотранспорта

- Содержат свинец (ранее), угарный газ, бенз(а)пирен — канцероген.

- Глобально: транспорт дает ~25% антропогенных выбросов CO₂.

Понятие ПДК (предельно допустимая концентрация)

- ПДК — максимальная концентрация загрязнителя в воздухе, не вызывающая вредного воздействия на человека и биосферу за определенное время (например, ПДКсс — среднесуточная, ПДКмр — максимальная разовая).

- В РФ регулируется ГОСТ 17.2.3.01-86.

Меры контроля и снижения

- Мониторинг (станции контроля воздуха).

- Катализаторы на авто (3-сторонние: окисление CO, HC; восстановление NOₓ).

- Фильтры на заводах (циклоны, рукавные, ЭОГА).

- Нормативы: Киотский протокол, Парижское соглашение.

2. Экологические последствия загрязнения почвы и грунтовых вод

Аккумуляция вредных веществ

- Тяжелые металлы (Pb, Cd, Hg), пестициды, нефтепродукты накапливаются в гумусовом горизонте.

- Биоаккумуляция: растения поглощают → травоядные → хищники (биомагнификация).

Влияние на сельскохозяйственную продукцию

- Снижение урожайности (токсичность для корней), загрязнение продуктов (например, Cd в рисе вызывает итай-итай).

- Грунтовые воды: просачивание нитратов (эвтрофикация), фторидов (флюороз).

Последствия: деградация почв (эрозия, опустынивание), потеря плодородия.

3. Загрязнение пресных вод промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками

- Промышленные: тяжелые металлы, фенолы, нефть.

- Сельскохозяйственные: нитраты, фосфаты, пестициды.

- Бытовые: органика (БПК), патогены.

Эффект сочетания загрязнителей

- Аддитивный: сумма эффектов.

- Синергетный: усиление (Pb + As → мутации).

- Антагонистический: ослабление.

- Эвтрофикация: "цветение" водорослей → гипоксия → гибель рыбы.

Глобально: 80% стоков сбрасывается без очистки (ООН, 2023).

4. Способы очистки сточных вод и замкнутые циклы использования воды в промышленности

Методы очистки

- Механическая: решетки, отстойники.

- Физико-химическая: коагуляция (FeSO₄), флотация.

- Биологическая: аэротенки (активный иль), биофильтры.

- Дополнительная: озонирование, УФ, мембраны (обратный осмос).

Замкнутые циклы

- Рекуперация: 90–95% воды возвращается (например, на заводах "Северсталь").

- Преимущества: экономия ресурсов, снижение сбросов.

5. Способы утилизации ТБО (твердых бытовых отходов)

ТБО: ~0,5–1 кг/чел/сутки в РФ.

Свалки и санитарные свалки

- Обычные свалки: метан, фильтрат → загрязнение.

- Санитарные: полимерная мембрана, дренаж, рекультивация. Технология: послойное трамбование (0,8–1,2 м слои), покрытие грунтом (20 см), газосбор.

Мусоросжигательные заводы

- Сжигание при 850–1100°C, улавливание золы (20% объема).

- Минусы: диоксины (контроль: фильтры).

Пиролиз

- Анаэробный нагрев (400–800°C) → газ, жидкость, уголь (энергия).

Рециклинг

- Сбор, сортировка, переработка (бумага → 5 циклов, пластик → гранулы).

- Заводы: линия сортировки → измельчение → промывка → экструзия.

Технологические циклы заводов по переработке

1. Приемка и сортировка (магниты, оптика).

2. Дробление, мойка.

3. Агломерация/грануляция.

4. Продукт (РТБ — вторичное сырье).

Экологические последствия ТБО

- Метан (21% парниковых газов), выщелачивание в грунт, птицы/грызуны.

6. Радиоактивное загрязнение и его воздействие

Воздействие

- Альфа, бета, гамма**: соматические (рак), генетические эффекты.

- Полураспад: Cs-137 (30 лет), Sr-90 (29 лет).

- Биоаккумуляция в костях (Sr), щитовидке (I-131).

Утилизация ядерных отходов

- Низкоактивные: цементация, битум.

- Средне/высокорадиоактивные: стекловизация, глубокое захоронение (скважины >500 м).

- Временное: "сухое" хранение (контейнеры).

Последствия катастроф

- Чернобыль (1986)**: 30 км зона, мутации, рак щитовидки (+5000 случаев).

- Фукусима (2011)**: сброс в океан, загрязнение рыбы.

- Уроки: пассивная безопасность, декомиссия.

Заключение

Загрязнение угрожает биосфере: потеря 1 млн видов (IPBES), 9 млн смертей/год от загрязнения (Lancet). Решения: "зеленые" технологии, циркулярная экономика, международное сотрудничество (ЦУР ООН №6,14). Необходимы образование и строгий контроль для устойчивого развития.

Вопросы для обсуждения:

Какие меры наиболее эффективны в вашем регионе?